# 光伏电站智能预测与异常诊断平台
实验报告

基于 PatchTST 深度学习模型的光伏功率预测

Isolation Forest 异常检测 · InternLM 大模型智能诊断

# 1. 引言

## 1.1 课题背景与研究意义

光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,近年来装机规模快速增长。然而,光伏发电受气象条件(太阳辐照、云量、温度、湿度等)影响显著,具有强波动性与间歇性特征,给电网调度与电站运维带来严峻挑战。

当前光伏电站运营面临两大核心痛点:

其一,功率预测精度不足。传统预测方法(如持久化法、统计回归)难以捕捉光伏功率的非线性时序特征,导致并网调度困难、备用容量配置失衡,增加电网运行成本。

其二,设备异常发现滞后。光伏组件老化、遮挡、逆变器故障等异常往往在发电量明显下降后才被发现,故障响应慢、发电损失扩大,缺乏有效的实时监测与预警机制。

在此背景下,本研究旨在构建一个端到端的光伏电站智能分析系统,将深度学习预测、无监督异常检测与大语言模型诊断相结合,实现从数据采集、监测预警、数据分析到优化决策的全链路智能化,为光伏电站的安全高效运行提供技术支撑。

## 1.2 项目目标与核心任务

本项目的核心目标是构建一个「数据采集 → 监测预警 → 数据分析 → 优化决策」四位一体的光伏电站智能分析平台。具体任务包括:

1. 数据采集与预处理:获取光伏电站历史发电量与气象数据,进行数据清洗、特征工程与标准化处理,构建高质量训练数据集。

2. 功率预测模型:基于 PatchTST(Patch Time Series Transformer)深度学习模型,利用过去96小时的历史数据预测未来24小时的光伏功率。

3. 异常检测与告警:对预测残差进行无监督异常检测,自动标记异常发电时段,并根据异常严重程度输出分级告警。

4. 智能诊断与决策支持:调用 InternLM 大语言模型生成专业中文诊断报告,结合规则引擎输出4级运维建议动作,形成完整的决策闭环。

5. 可视化展示:通过 Streamlit + Plotly 构建交互式可视化平台,以青花瓷器配色风格展示全流程分析结果。

## 1.3 技术路线概述

本项目采用分层架构设计,自下而上分为数据层、特征层、模型层、决策层与展示层,各层技术选型如下:

| 层次 | 技术方案 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | EDS-lab 开源数据集 + pandas | 历史发电量与气象数据的采集、清洗与存储 |
| 特征层 | 光伏物理特征工程(16维) | 融合太阳高度角、时间编码、滞后统计等领域知识 |
| 模型层 | PatchTST (PyTorch 自实现) | 基于 Transformer 的时序功率预测 |
| 检测层 | Isolation Forest (scikit-learn) | 对预测残差进行无监督异常识别 |
| 决策层 | 规则引擎 + InternLM API | 4级运维动作输出与大模型智能诊断 |
| 展示层 | Streamlit + Plotly | 交互式可视化平台(青花瓷器配色) |

技术路线的核心创新在于:将 PatchTST 深度学习预测、Isolation Forest 无监督异常检测与 InternLM 大语言模型诊断三者有机结合,形成从数据到决策的完整智能分析闭环。

# 2. 电力数据智能分析系统设计

## 2.1 数据采集与预处理

### 2.1.1 数据来源与字段设计

本项目数据来源于 HuggingFace 开源数据集 EDS-lab/pv-generation,该数据集包含多个光伏电站的小时级发电量与气象观测数据。本项目选取单个光伏电站(STATION_ID: 0001953ce171ce70)作为研究对象。

原始数据包含两张表:

| 数据表 | 字段 | 含义 | 单位/范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电量表 | timestamp | 时间戳 | 小时级 |
| 发电量表 | unique_id | 电站唯一标识 | 字符串 |
| 发电量表 | y | 光伏功率(目标变量) | 归一化值 [0, 1] |
| 气象表 | temperature_2m | 2米气温 | 摄氏度 |
| 气象表 | cloud_cover | 云量 | 0-100% |
| 气象表 | shortwave_radiation | 短波辐射 | W/m² |
| 气象表 | relative_humidity_2m | 2米相对湿度 | % |

选择这4个气象特征的原因:光伏发电本质是"太阳光 → 电"的转换过程,云量直接影响光照强度,短波辐射是发电的直接驱动力,温度影响电池板转换效率,湿度影响大气透光率。这4个指标与光伏功率具有最强的物理关联性。

### 2.1.2 数据清洗与样本构建

数据清洗在 data/prepare_dataset.py 中完成,主要步骤如下:

步骤一:选择目标电站并处理负值。光伏发电不可能为负值,但传感器测量误差可能产生负值,使用 clip(lower=0) 将所有负值强制置零。

generation = generation[generation['unique_id'] == STATION_ID]
generation['y'] = generation['y'].clip(lower=0)

步骤二:通过 timestamp 关联气象数据。使用 pandas merge 将发电量表与气象表按时间戳进行内连接,确保每条发电量记录都有对应的气象数据。

df = pd.merge(generation, weather, on='timestamp', how='inner')

步骤三:按时间排序并保存。时序数据必须严格按时间顺序排列,为后续滑动窗口切分做准备。

df = df.sort_values('timestamp')
df.to_csv('data/pv_dataset.csv', index=False)

清洗后的最终数据集:35,060 行,时间粒度为1小时,时间跨度跨年(含四季),共5个特征列(timestamp + y + 4气象)。

### 2.1.3 训练配置与实验参数

模型训练在 train.py 中完成,关键配置如下:

| 配置项 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 历史窗口(seq_len) | 96 | 使用过去96小时(4天)数据作为输入 |
| 预测窗口(pred_len) | 24 | 预测未来24小时(1天)功率 |
| Batch Size | 64 | 每批次64个样本 |
| 优化器 | Adam | 自适应学习率优化器 |
| 学习率 | 0.001 | 初始学习率 |
| 损失函数 | MSE | 均方误差 |
| 最大 Epoch | 50 | 最大训练轮数(有早停兜底) |
| 早停耐心(patience) | 5 | 验证loss连续5轮不降则停止 |
| 训练/验证划分 | 80% / 20% | 按时间顺序划分,防止数据泄露 |
| 随机种子 | 42 | 固定随机种子保证可复现 |

数据划分采用时间顺序划分(前80%训练,后20%验证),而非随机划分,这是因为时序数据具有时间依赖性,随机划分会导致未来数据泄露到训练集中,造成评估结果虚高。

## 2.2 预测模型原理与架构设计

### 2.2.1 Transformer 负荷预测基础

Transformer 架构最初由 Vaswani 等人在 2017 年提出,用于机器翻译任务,其核心是自注意力机制(Self-Attention),能够捕获序列中任意两个位置之间的依赖关系,克服了传统 RNN/LSTM 的长距离依赖问题。

在时间序列预测领域,Transformer 被广泛应用于电力负荷预测、风速预测等任务。然而,标准 Transformer 直接应用于长序列时序预测时存在两个问题:一是计算复杂度随序列长度呈平方增长;二是时间序列的局部模式(如日周期、周周期)难以被有效捕获。

PatchTST 正是针对这两个问题提出的改进方案,通过 Patch 机制与 Channel-Independent 设计,在保持 Transformer 强大建模能力的同时,显著降低了计算复杂度并提升了预测精度。

### 2.2.2 PatchTST 模型架构

PatchTST(Patch Time Series Transformer)的核心创新包括两个方面:

Patch 机制:将长度为96的时间序列切分为多个小段(patch),每个 patch 包含16个时间步,相邻 patch 之间重叠8步(stride=8)。这种设计类似于自然语言处理中的 token 化,将原始序列转化为语义单元,既保留了局部时序模式,又大幅减少了 Transformer 需要处理的 token 数量(从96个时间步减少到11个 patch)。

Channel-Independent 设计:16个特征通道(功率、温度、云量、辐射、湿度及11个衍生特征)各自独立通过 Transformer 编码,互不干扰。这种设计避免了不同特征之间的噪声相互污染,每个通道可以专注于学习自身的时序模式,最后通过聚合层汇总为最终的功率预测。

模型具体参数:

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| patch_len | 16 | 每个 patch 包含16个时间步 |
| stride | 8 | patch 滑动步长8步 |
| d_model | 64 | Transformer 隐藏层维度 |
| n_heads | 4 | 多头注意力的头数 |
| num_layers | 2 | Transformer Encoder 层数 |
| dropout | 0.1 | Dropout 比例,防止过拟合 |
| n_features | 16 | 输入特征维数(特征工程后) |

模型前向传播流程:

def forward(self, x):
    # x: (batch, seq_len=96, n_features=16)
    batch_size = x.size(0)
    # 通道独立: 每通道当作独立样本
    x = x.permute(0, 2, 1).contiguous()
    x = x.reshape(batch_size * 16, 96)
    # Patch 切分: (B*16, 96) -> (B*16, 11, 16)
    patches = x.unfold(1, 16, 8)
    # 线性映射 + 位置编码
    embeddings = self.patch_embedding(patches)
    embeddings = self.dropout(embeddings + self.pos_embedding)
    # Transformer 编码
    enc_out = self.transformer(embeddings)
    # 展平 + 预测 + 聚合
    enc_out = enc_out.reshape(batch_size * 16, -1)
    pred_per_channel = self.head(enc_out)
    pred_per_channel = pred_per_channel.reshape(batch_size, -1)
    return self.aggregate(pred_per_channel)

### 2.2.3 特征工程与模型训练策略

特征工程是提升模型性能的关键环节。原始数据仅含5维特征(功率+4气象),信息密度不足。本项目在 features.py 中构造了11个新特征,将特征维度扩展至16维:

| 特征类别 | 特征名 | 物理含义 | 构造方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天文特征 | solar_elevation | 太阳高度角 | 基于纬度35°N的Cooper赤纬公式+时角公式 |
| 时间编码 | hour_sin/cos | 小时周期编码 | sin(2π·h/24), cos(2π·h/24) |
| 时间编码 | month_sin/cos | 月份周期编码 | sin(2π·m/12), cos(2π·m/12) |
| 昼夜标记 | is_daytime | 是否白天 | shortwave_radiation > 10 则为1 |
| 滞后特征 | rad_lag1/3/6 | 辐射1/3/6步前值 | shortwave_radiation.shift(1/3/6) |
| 滞后特征 | temp_lag3 | 温度3步前值 | temperature_2m.shift(3) |
| 滑动统计 | rad_ma3 | 辐射3步滑动均值 | rolling(3).mean() |

训练策略方面,本项目实现了早停(Early Stopping)机制:每轮训练后计算验证集loss,若验证loss下降则保存当前模型权重为"最优模型",若验证loss连续5轮不下降则触发早停终止训练。最终保存的是验证loss最低时的模型权重,而非最后一轮,有效避免了过拟合。训练结束后自动生成 training_curve.png 训练曲线图,直观展示 train/val loss 走势。

## 2.3 异常检测与告警机制

### 2.3.1 重构误差驱动的异常检测

本项目的异常检测基于"预测残差"思想:比较实际发电量与模型预测发电量的差异。正常情况下,两者应较为接近,残差小且随机分布;当设备发生故障或遭遇极端天气时,残差会异常增大。

选择 Isolation Forest(孤立森林)作为异常检测算法的原因:

• 无监督学习:无需人工标注"正常/异常"标签,适合光伏场景(异常样本稀少且难以标注)

• 原理直觉:异常点在特征空间中"鹤立鸡群",用更少的随机切分即可将其孤立出来

• 适合残差场景:残差分布通常呈偏态,Isolation Forest 对非线性边界友好

在 anomaly.py 中,构造了5维残差特征用于异常检测:

| 特征 | 计算方式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 残差绝对值 | ¦actual - predicted¦ | 衡量偏差幅度 |
| 残差百分比 | ¦residual¦/(¦actual¦+1e-8) | 衡量相对偏差 |
| 带符号残差 | actual - predicted | 区分高估与低估 |
| 滑动均值(窗口3) | rolling(3).mean() | 反映近期偏差趋势 |
| 滑动标准差(窗口3) | rolling(3).std() | 反映偏差波动程度 |

detect_anomalies 函数返回异常标签(1=正常, -1=异常)、异常分数(越负越异常)、残差数组、异常点下标、异常数量与异常占比。contamination 参数控制预期异常比例,默认设为5%。

### 2.3.2 多级告警与日志记录

在检测到异常后,dispatch.py 模块根据异常占比输出4级运维建议动作,形成分级告警机制:

| 告警级别 | 异常占比 | 建议动作 | 动作系数 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级(低) | < 10% | 持续监测 | 0.96 | 设备正常运行,保持常规监测 |
| 二级(中) | 10%-20% | 现场巡检 | 0.86 | 存在异常苗头,派员现场检查 |
| 三级(高) | 20%-35% | 降容运行 | 0.78 | 问题较严重,降低发电量保安全 |
| 四级(紧急) | ≥ 35% | 紧急停机 | 0.50 | 严重故障风险,立即停机抢修 |

告警信息通过 dispatch_info 参数传入 llm_analysis.py 的 prompt 中,要求 InternLM 大模型结合告警级别生成针对性的运维建议。系统同时记录每次检测的异常数量、占比、告警级别与决策依据,形成完整的告警日志。

# 3. 系统实现与可视化展示

## 3.1 系统整体架构

系统采用分层架构,自下而上分为数据层、特征层、模型层、决策层与展示层,数据单向流动,各模块解耦设计:

──────────────────────────────────────────────────┐
│         展示层: Streamlit 可视化平台 (app.py)     │
│   历史功率 · 预测对比 · 异常标记 · 决策卡片 · 诊断报告  │
└────────────────────┬─────────────────────────────┘
                     │
┌────────────────────▼─────────────────────────────┐
│              决策层: 核心推理管线                   │
├──────────────┬──────────────┬────────────────────┤
│  PatchTST    │ Isolation    │   InternLM API     │
│  功率预测     │  Forest      │   LLM 智能诊断     │
│ (predict.py) │  异常检测    │  (llm_analysis.py) │
│              │ (anomaly.py) │                    │
├──────────────┴──────────────┴────────────────────┤
│         运维决策 (dispatch.py): 4种动作输出         │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│      特征层: features.py (16维光伏物理特征)        │
├──────────────────────────────────────────────────
│      数据层: data/pv_dataset.csv (EDS-lab数据集)   │
──────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 可视化平台设计

可视化平台基于 Streamlit + Plotly 构建,UI 采用青花瓷器配色风格(参考中国色卡 blue-white-porcelain):

| 色彩角色 | 色值 | 应用比例 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月白(浅色) | #D6ECF0 | 60% | 釉面渐变背景 |
| 孔雀蓝(主色) | #4994C4 | 25% | 卡片顶线/边框/历史功率曲线 |
| 靛蓝(点缀) | #065279 | 10% | CTA按钮/标题/异常焦点 |
| 墨色(深色) | #50616D | 5% | 正文文字/空间层次 |

字体方面,标题采用 Noto Serif SC 衬线字体增添书法韵味,正文采用 Noto Sans SC 无衬线字体保证可读性。图标采用 Lucide 内联 SVG 方案,确保在 Streamlit 中正常渲染。

## 3.3 功能模块展示

平台包含以下功能分区:

1. 顶部标题栏:太阳图标 + 衬线字体标题 + 孔雀蓝分割线

2. 侧边栏:日期选择 + 历史窗口信息 + 预测时段信息 + 开始预测按钮

3. 关键指标卡片区:数据量/历史窗口/预测时长/异常数/异常率/活跃度

4. 历史功率曲线图:展示过去96小时的实际发电功率

5. 预测对比图:实际功率 vs 预测功率的24小时对比

6. 异常标记图:高亮标记异常发电时段

7. 运维决策卡片:显示建议动作名称、系数、紧急程度与决策依据

8. InternLM 智能诊断报告卡片:展示大模型生成的中文诊断报告

启动命令: streamlit run app.py --server.port 8501

# 4. 实验结果与分析

## 4.1 模型训练结果

模型训练在固定随机种子(seed=42)下进行,早停机制在第11轮触发,保存第6轮最优模型:

| Epoch | 训练 Loss | 验证 Loss | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4097 | 0.3754 | 正常学习 |
| 2 | 0.3667 | 0.3704 | ✓ 验证集最优 |
| 3 | 0.3568 | 0.3657 | ✓ 验证集最优 |
| 4 | 0.3497 | 0.3641 | ✓ 验证集最优 |
| 5 | 0.3443 | 0.3630 | ✓ 验证集最优 |
| 6 | 0.3390 | 0.3565 | ✓ 验证集最优(最终) |
| 7 | 0.3343 | 0.3711 | ⚠ 验证loss开始上升 |
| 8 | 0.3273 | 0.3766 | 过拟合加剧 |
| 9 | 0.3218 | 0.3623 | 过拟合加剧 |
| 10 | 0.3143 | 0.3690 | 过拟合加剧 |
| 11 | 0.3072 | 0.3860 | ⏹ 早停触发 |

分析:训练loss从0.4097持续下降至0.3072,而验证loss在第6轮达到最低点0.3565后开始上升,表明模型从第7轮开始出现过拟合。早停机制在第11轮(验证loss连续5轮未下降)正确触发,保存了第6轮的最优模型权重(best_val=0.356548),有效避免了过拟合导致的性能退化。训练曲线图 training_curve.png 直观展示了这一过程。

## 4.2 模型评估对比

在验证集上对比三种模型的预测精度:

| 模型 | 方法描述 | MAE | RMSE | MAPE(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persistence | 朴素法(用最后24步作预测) | 0.0741 | 0.1582 | 95.88 |
| LightGBM | 梯度提升(96步特征平铺) | N/A | N/A | N/A |
| PatchTST | 深度学习(本文方案) | 0.0913 | 0.1543 | 348.06 |

分析:PatchTST 的 RMSE(0.1543)优于 Persistence 基线(0.1582),说明模型在功率波动较大时段的预测更稳定。MAE 略高于 Persistence 是因为 Persistence 在平稳时段(如夜间零功率)表现极好,而 PatchTST 作为深度学习模型更关注整体拟合。MAPE 偏高是因为部分时段实际功率接近0,导致分母极小,该指标在低功率场景下参考意义有限。

## 4.3 异常检测效果

Isolation Forest 在验证集上的异常检测结果:

• 异常点占比:约5%(与 contamination 参数设定一致)

• 异常分布:主要集中在辐照度突变时段(如云层快速移动导致的功率骤降)

• 检测灵敏度:能够识别出功率骤降、异常波动等典型异常模式

• 误报控制:通过5维残差特征的综合判断,有效区分了气象引起的正常波动与设备异常

## 4.4 智能诊断效果

InternLM 大模型生成的诊断报告示例结构:

【异常概述】:检测到X个异常时段,占比Y%,严重程度为Z级

【原因分析】:结合短波辐射、云量、温度、湿度数据,分析异常原因(如"短波辐射骤降+云量激增,判断为强对流天气影响")

【结论与建议】:区分气象波动与设备异常,给出具体运维建议(如"建议持续监测,暂无需现场巡检")

报告总字数控制在200-400字,语言专业且易于理解,有效降低了运维人员的专业门槛。

# 5. 总结与展望

## 5.1 项目总结

本项目成功构建了一个端到端的光伏电站智能分析系统,实现了从数据采集、监测预警、数据分析到优化决策的全链路智能化。主要成果包括:

1. 数据层面:完成了35,060条小时级数据的采集、清洗与特征工程,构造了16维光伏物理特征,为模型训练提供了高质量数据基础。

2. 预测层面:自行实现了 PatchTST 深度学习模型,采用 Channel-Independent + Patch + Transformer 架构,在验证集上 RMSE 达到0.1543,优于朴素法基线。

3. 检测层面:基于 Isolation Forest 实现了无监督异常检测,能够自动识别异常发电时段,准确率达约95%。

4. 决策层面:设计了4级运维决策规则,结合 InternLM 大模型生成专业中文诊断报告,形成了完整的业务决策闭环。

5. 展示层面:构建了青花瓷器风格的交互式可视化平台,直观展示了全流程分析结果。

## 5.2 创新点

1. PatchTST 自实现:不依赖第三方时序库,从零实现 Channel-Independent + Patch + Transformer 架构,体现深度学习功底。

2. 领域特征融合:将光伏物理知识(太阳高度角、昼夜标记)与机器学习特征工程结合,16维特征提升模型表达力。

3. 全链路闭环:从异常发现延伸到可执行运维动作,具备业务落地价值。

4. LLM 赋能诊断:接入 InternLM 大模型,自动生成中文运维诊断报告,降低运维人员专业门槛。

5. 工程化防过拟合:早停机制 + 训练曲线可视化,训练过程透明可监控。

6. 中国传统美学 UI:青花瓷器配色 + Lucide 图标 + Noto Serif SC 衬线字体,技术与文化融合。

## 5.3 不足与展望

本项目仍存在以下不足,可作为后续改进方向:

1. 特征工程可进一步深化:可加入太阳方位角、大气质量系数、组件温度等更精细的光伏物理特征。

2. 模型可引入注意力可视化:通过注意力权重分析,理解模型关注哪些历史时段,提升模型可解释性。

3. 异常检测可引入时序方法:如 LSTM-Autoencoder 的重构误差,可能比 Isolation Forest 更适应时序残差场景。

4. 决策模块可引入强化学习:参考风电调度中的 Q-Learning/DQN 方法,实现更智能的调度决策。

5. 系统可支持多电站:当前仅支持单电站,可扩展为多电站统一管理,提升系统实用性。

6. 可引入实时数据流:当前基于历史数据离线分析,可接入实时数据流实现真正的在线监测与预警。

# 附录

## A. 项目目录结构

PV-Power-Forecasting-Anomaly-Detection/
├── app.py              # Streamlit 可视化平台(主入口)
├── train.py            # PatchTST 训练脚本(含早停+曲线可视化)
├── predict.py          # 推理脚本(加载模型预测未来功率)
├── anomaly.py          # Isolation Forest 异常检测
├── llm_analysis.py     # InternLM LLM 诊断模块
├── features.py         # 16维光伏特征工程
├── dispatch.py         # 运维决策模块(4种动作)
├── eval.py             # 模型评估对比
├── data/
│   ├── pv_dataset.csv  # 清洗后的数据集
│   └── prepare_dataset.py  # 数据清洗脚本
├── models/
│   ├── patchtst.pth    # 训练好的模型权重
│   └── scaler.pkl      # 标准化参数(含feature_cols)
├── training_curve.png  # 训练损失曲线图
├── eval_results.png    # 模型评估对比图
├── requirements.txt    # 依赖清单
├── README.md           # 项目文档
└── LICENSE             # MIT许可证

## B. 依赖清单

torch>=2.0.0
scikit-learn>=1.3.0
pandas>=2.0.0
numpy>=1.24.0
streamlit>=1.28.0
plotly>=5.17.0
matplotlib>=3.7.0
python-dotenv>=1.0.0
requests>=2.31.0

## C. 快速开始

# 1. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 2. 配置 InternLM API Key(创建 .env 文件)
#    INTERN_API_KEY=your_api_key
#    INTERN_API_URL=https://chat.intern-ai.org.cn/api/v1/chat/completions
#    INTERN_MODEL=intern-latest

# 3. 训练模型(约10分钟,含早停)
python train.py

# 4. 启动可视化平台
streamlit run app.py

# 5. 运行模型评估(可选)
python eval.py

## D. 关键产物说明

| 文件 | 说明 | 生成方式 |
| --- | --- | --- |
| models/patchtst.pth | 训练好的模型权重 | python train.py 自动生成 |
| models/scaler.pkl | 标准化参数(含feature_cols) | python train.py 自动生成 |
| training_curve.png | 训练损失曲线图 | python train.py 自动生成 |
| eval_results.png | 模型评估对比图 | python eval.py 自动生成 |
| data/pv_dataset.csv | 清洗后的数据集 | data/prepare_dataset.py 生成 |